台鋼科技大學香妝與養生保健系

化學工程實習及單元操作實驗安全工作守則

- 作業前確實檢點作業環境與設備，發現異常應即報告老師或助教。

- 實驗開始前A組和F組要負責把窗子或抽排風機打開，以維持實驗室內之良好通風。

- 安全的第一步是環境之整理整頓，因此要隨時保持桌上整潔。要把書包及其他非實驗必需品放置於桌下置物台。

- 實驗室有四處出入口，配置有乾粉滅火器；走廊上有緊急沖淋器，請認清楚。

- 作業中隨時遵守安全作業標準及安全衛生工作守則之規定，並隨時注意維護作業環境之整潔。

- 工作中不得有嬉戲或妨礙秩序之行為。

- 不得在實驗室中飲食，以免誤食有毒物質

- 嚴禁用手觸摸機器之轉動部份。

- 嚴禁從各種機具設備上移除防護設備、標籤或標示。

- 機器未完全停止前不得裝卸零件或材料。

- 勿使用不安全的工具及機械等設備。

- 啟動設備前要先看清目標物狀況正常、無外物侵入。特別注意操作油壓機時，要確定同學的手已離開危險區。

- 不可用潮濕的手去操作電氣開關和按鈕，以免觸電。

- 運轉中之設備或馬達若發出異響或異味，應即停車並報告助教處理。

- 操作差壓計時要由差壓最小值開始慢慢提升，絕不可讓水銀或四氯化碳溢出。

- 不可裸手觸摸蒸氣系統上之閥及管路。

- 本實驗室使用到的化學物質有酒精、柴油、水銀、四氯化碳和醋酸。使用前請參考物質安全資料表了解其毒性及危險性，小心操作。